Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

Собрание депутатов Фоминского сельского поселения

| Р е ш е н и е Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на 2015-2025 годы |  |
| --- | --- |

Принято

Собранием депутатов                                                                30 июля 2015 года

В целях приведения нормативных правовых актов Фоминского сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством и на основании Устава муниципального образования «Фоминское сельское поселение», Собрание депутатов Фоминского сельского поселения

РЕШИЛО:

- Утвердить  программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на 2015-2025 годы».

- Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 12.10.2012 № 124 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на 2012-2015 годы»

- Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2015 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, социальной политике и охране общественного порядка (Бондарев Е.А.).

Исполняющий обязанности главы

Фоминского сельского поселения                                        С.И.Ожерёдов

хутор Фомин

30 июля 2015 года

№ 102

|  | Приложение к решению Собрания депутатов Фоминского сельского поселения «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на 2015-2025 годы от 30.07.2015 № 102 |
| --- | --- |

Введение

Настоящая программа – это программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшение экологической ситуации на территории Фоминского сельского поселения.

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Паспорт программы.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Раздел 7. Управление программой.

| #### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| #### Наименование программы | #### Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Фоминского сельского поселения на период 2015–2025 г.г. |
| #### Основание для разработки | #### Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ Программы «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» #### Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры федеральной целевой программы «Жилище» Федеральный закон от 21.06.2007 г. №185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» #### Федеральный закон от 21.06.2007 г. №185 «О фонде содействия Формированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| #### Дата утверждения программы | #### 2015 г. |
| #### Муниципальный заказчик программы | #### Администрация Фоминского сельского поселения |
| #### Разработчик программы | #### Администрация Фоминского сельского поселения |
| #### Цели и задачи программы | 1. Достижение к 2025году уровня полного благоустройства (обеспечение всеми видами коммунальных услуг) жилых домов #### 2. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. #### 3. Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно–коммунальных услуг. |
| #### Сроки реализации Программы | #### 2015г–2025 г. |
| #### Источники и объемы финансирования Программы | 2015 год - 51 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0 тыс. рублей; бюджет с/п – 51 тыс. рублей; внебюджетные источники- 0 т.руб. 2016 год – 99,5 тыс. рублей, в том числе; областной бюджет – 0 тыс. рублей; бюджет с/п – 99,5 тыс. рублей; 2017 год - 59,5,5,5 тыс.рублей, в том числе областной бюджет-0 тыс.рублей; бюджет с/п - 59,5,5 тыс.рублей. #### 2018 год - 115 тыс.рублей, в том числе областной бюджет-0 тыс.рублей; бюджет с/п - 115 тыс.рублей. #### 2019 год - 170 тыс.рублей, в том числе областной бюджет-0 тыс.рублей; бюджет с/п - 170 тыс.рублей. #### 2020-2025 годы -- 330 тыс.рублей, в том числе областной бюджет-0 тыс.рублей; бюджет с/п - 330 тыс.рублей. #### Объемы финансирования уточняются ежегодно. |
| #### Важнейшие целевые показатели программы | Снижение уровня физического износа оборудования до 50 %. Снижение количества аварийных ситуаций на сетях 40 %. Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. Снижение удельного потребления энерго-носителей до нормативных. Снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. #### Использование энергосберегающих технологий, оснащение потребителей приборами и системами учета расхода и регулирования энергоресурсов. #### При реализации программы значительно уменьшится выброс вредных веществ в атмосферу и снизится водопотребление |
| #### Система организации контроля за выполнением программы | Контроль за выполнением программы возлагается на Администрацию Фоминского сельского поселения |

Раздел. 2

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

- 2.1 Водоснабжение

Источником водоснабжения Фоминского сельского поселения являются подземные воды.

Из всех населенных пунктов поселения централизованными системами водоснабжения оборудованы х. Фомин и х. Потапенко. В х. Алексеев хозяйственно-бытовые нужды населения обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых колодцев.

Водоснабжение х. Фомин осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода по территории населенного пункта. Водозабор «Южный» находится в 11 км северо-западнее х. Фомин. Водозабор состоит из трех скважин, из которых в рабочем состоянии находится только одна. Все водозаборные скважины не имеют вынесенную на местность и обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения. Проектная производительность водозабора составляет 624 м3/сут. По магистральному водоводу вода самотеком поступает на площадку водопроводных сооружений. Водовод выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм. Площадка водопроводных сооружений, расположенная на западной окраине х. Фомин, состоит из двух накопительных резервуаров объемом по 250 м3 каждый и трех водонапорных башен «Рожновского». От площадки водопроводных сооружений вода подается в систему водоснабжения населенного пункта. В 2008г проводились работы по капитальному ремонту водопроводных сетей х. Фомин. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 7,61 км., из которых 6,755 км выполнены из полиэтиленовых труб, 0,855 км из асбестоцементных. Эксплуатацию системы водоснабжения осуществляет МУП «Фоминское ПЖКХ».

Водоснабжение х. Потапенко осуществляется из одной скважины с использованием разводящих сетей водопровода по территории населенного пункта. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети установлена одна водонапорная башня. Водопровод является бесхозным, и эксплуатируется населением хутора. Информацию о технических параметрах водопроводной сети администрация сельского поселения не предоставила.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Общее количество пожарных гидрантов в х. Фомин составляет 4 шт., из которых один находится в нерабочем состоянии. Для пожаротушения зданий общественного назначения оборудованы пожарные водоемы. Информация о местах размещения и объемах водоемов представлена в таблице 6.1.1.1:

Таблица 6.1.1.1.

| Место размещение | Объем пожарных резервуаров |
| --- | --- |
| МОУ «Фоминская средняя образовательная школа» | V = 100м3 |
| Социальный комплекс (МДОУ детский сад № 8, Фоминская амбулатория, аптечный пункт, МУК Фоминская поселенческая Библиотека, АТС, Фоминское отделение связи) | V = 20м3 |
| ПС 35/10 кВ «Фоминская» | V = 10м3 |
| Фоминский ДК | не рабочий |

Технические характеристики систем водоснабжения Фоминского сельского поселения приведены в таблице 6.1.1.2:

Таблица 6.1.1.2

| № | Населенный пункт | Кол-во скважин, шт. | Фактич. производ. м3/сут | Напорно-регулир. сооружения | Протяженность уличных сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Фомин | 3 | 241 | 2 накопительных резервуара объемом по 250м3 каждый, 3 водонапорные башни «Рожновского» объемом по 25 м3 каждая | 7610 |
| 2. | х. Потапенко | 1 | Нет данных | 1 водонапорная башня «Рожновского» объемом 25 м3 | Нет данных |

Размещение основных существующих сетей и сооружений водопровода приведено в графической части проекта генерального плана.

Основным потребителем воды является население, которое кроме централизованного водоснабжения так же использует воду из индивидуальных колодцев для полива и хозяйственных нужд. Информация о количестве подключенных абонентов к централизованному водоснабжению в Фоминском сельском поселении приведена в таблице 6.1.1.3.

Таблица  6.1.1.3.

| № | Населенный пункт | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уличных колонок | Дворовых колонок | Вводов в дом |
| 1 | х. Фомин | 0 | 263 | 120 |
| 2 | х. Потапенко | нет данных | нет данных | нет данных |

Качество подземной воды, подаваемой потребителям х. Фомин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям общей жесткости и сухого остатка, но соответствует ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования». Информацию о качестве подаваемой воды потребителям в х. Потапенко администрация сельского поселения не предоставила.

Согласно данным, предоставленным администрацией Фоминского сельского поселения, за 2014 г. в х. Фомин потребителям было отпущено 75 тыс. м3, из которых населению – 60 тыс. м3. Среднесуточное потребление в населенном пункте составило порядка 164 м3/сут. или 200 л на человека.

Для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

- Проведение работ по ремонту и реконструкции существующих скважин на водозаборе «Южный», в целях надежного обеспечения населения нормативным уровнем водопотребления. В случае необходимости предлагается бурение дополнительных на воду скважин;

- Водоснабжение х. Алексеев предлагается осуществлять из водозабора «Южный», для чего необходимо строительство ответвления от водовода (проложенного к х. Фомин) до планируемой к размещению на территории х. Алексеев площадки водопроводных сооружений;

- Строительство сетей водопровода и устройство напорно-регулирующих сооружений в х. Алексеев;

- Административное и юридическое решение вопросов в целях оформления в муниципальную собственность объектов системы водоснабжения в х. Потапенко;

- Проведение работ по ремонту (замене) водонапорных башен;

- Провести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода в х. Потапенко и части водопроводной сети х. Фомин, выполненной из асбестоцементных труб;

- Осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;

- Оборудовать площадки напорно-регулирующих сооружений электролизными установками для обеззараживания воды и водоочистными установками. Подбор оборудования водоочистки осуществляется в зависимости от требуемой производительности системы водоснабжения и физико-химических характеристик воды;

- Обустройство I пояса зон санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002;

- Установка у потребителей узлов учета потребляемой воды;

- При новом строительстве водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

- Проведение работ по ремонту пожарного водоема Фоминского ДК;

- Произвести кольцевание тупиковых участков водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов. Установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных резервуаров необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.

После утверждения генерального плана рекомендуется разработать схему развития системы водоснабжения населенных пунктов с учетом существующей и перспективной застройки. Указанная схема должна стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития системы водоснабжения поселения. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями по энергосбережению в сфере водоснабжения являются:

- Проведение обязательного энергетического обследования систем водоснабжения;

- Определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;

- Выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

- Установка регуляторов давления и вантузов;

- Установка приборов учета потребления воды;

- Установка частотно-регулируемых приводов насосов;

- Оптимизация режимов работы сетей водоснабжения с внедрением систем автоматизированного управления и регулируемого привода насосных агрегатов и заменой насосов завышенной производительности;

- Создание условий для материальной заинтересованности потребителей при установке приборов учета водопотребления;

- Снижение расходов воды на собственные нужды водоснабжающих организаций;

- Снижение удельных расходов электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды.

2.2 Теплоснабжение

Отопление жилого фонда осуществляется от индивидуальных отопительных котлов на твердом топливе и печей. Для горячего водоснабжения используются двухконтурные твердотопливные котлы, а так же электрические проточные и емкостные водонагреватели. Практически весь жилой фонд оборудован газовыми плитами, работающими на сжиженном газе, которые используются для нужд пищеприготовления.

В  х. Фомин расположены три угольные сезонные котельные, которые отапливают основные здания общественного назначения. Эксплуатацию двух котельных и тепловых сетей осуществляет МУП «Заветинские теплосети». Котельная, отапливающая МОУ «Фоминская средняя образовательная школа», находится на балансе учебного заведения. Некоторые технические и эксплуатационные характеристики котельных приведены в таблице № 6.1.3.1

Таблица № 6.1.3.1

| № п/п | № котельной, Отапливаемые объекты, месторасположения | Тип котлов, кол-во | Установл. мощность/ подключ. нагрузка, Гкал/час | Полезный отпуск тепла, Гкал/год | Годовой расход топлива, т | Протяжен.тепловых сетей, тр.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №16 х. Фомин (Фоминский СК) | Ростов-1Т – 2шт | 1,1/0,1 | 227,4 | 52,16 | Ø 57мм - 42 |
| 2 | Котельная №17 х. Фомин (Фоминский ДК) | УН-5 – 2шт | 0,46/0,1 | 212,5 | 48,7 | - |
| 3. | МОУ «Фоминская средняя образовательная школа» | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Итого |  |  | 1,56/0,2 | 439,9 | 100,89 | Ø 57мм - 42 |

Как видно из приведенных данных, фактическая подключенная к котельным тепловая нагрузка составляет около 13 % от общей установленной мощности, что в перспективе дает возможность подключения дополнительных тепловых нагрузок планируемых к размещению объектов общественного назначения.

Предлагаются следующие мероприятия по развитию систем теплоснабжения:

- Применение в качестве автономных источников теплоснабжения для объектов общественного назначения современных автоматизированных блочно-модульных котельных с погодозависимой автоматикой;

- Оборудование вновь строящихся многоквартирных жилых домов системами поквартирного отопления, использование которых значительно эффективней и комфортней централизованного отопления;

- Подготовка проектной документации по переводу теплоисточников на природный газ при газификации населенных пунктов;

- Реконструкция существующих котельных с модернизацией установленного в них насосного оборудования с применением частотно-регулируемых электроприводов и установкой приборов учета выработанной тепловой энергии.

2.3. Электроснабжение

Источниками электроснабжения Фоминского сельского поселения являются трансформаторные подстанции ПС 35/10 кВ  «Фоминская» и ПС 35/10 кВ  «Потапенковская»  филиала ОАО «МРСК – Юга»- «Ростовэнерго», расположенные на территории сельского поселения.

От подстанций, по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Заветинский РЭС ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Параметры и технические характеристики трансформаторных подстанций приведены в таблице 6.1.4.1.

Таблица 6.1.4.1.

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст.в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА |  |  |  | Допуст. мощ., МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки, МВА | Фактич. резерв мощности Sрез, МВА | Заключ. по фактич. резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 | Т-3 |  |  |  |  |
| ПС35/10 кВ «Фоминская» | 5 | 2,5 | 2,5 | - | 2,63 | 0,29 | 2,28 | открыт |
| ПС35/10 кВ «Потапенковская» | 3,2 | 1,6 | 1,6 | - | 1,68 | 0,16 | 1,49 | открыт |

Как видно из таблицы установленная мощность трансформаторного оборудования на подстанции достаточна для покрытия существующих и перспективных электрических нагрузок.

Установленное на подстанциях оборудование и электрические сети имеют значительный процент износа и в перспективе при реализации программы потребуется их реконструкция или капитальный ремонт.

Предлагаются следующие мероприятия по развитию систем электроснабжения поселения:

- Реконструкция сетей электроснабжения по территории населенных пунктов с увеличением сечения проводов и использованием СИП;

- Разработка схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения;

- В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ;

- В целом по поселению необходимо выполнить строительство и реконструкцию сетей уличного освещения и монтажом энергосберегающих ламп в светильниках.

Мероприятия программы и источники финансирования.

Реконструкция уличного освещения и приобретение источников бесперебойного питания в х.Фомин Фоминского сельского поселения.

2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| Реконструкция уличного освещения х.Фомин |  | 41 | 0 | 41 | 41 |  |
| ИТОГО: |  | 41 | 0 | 41 | 41 |  |

2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| Реконструкция уличного освещения х.Фомин |  | 89,5 | 0 | 89,5 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 89,5 | 0 | 89,5 | 0 |  |

2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| Реконструкция уличного освещения х.Фомин |  | 49,5 | 0 | 49,5 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 49,5 | 0 | 49,5 | 0 |  |

2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| Реконструкция уличного освещения х.Фомин |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  |

2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| Реконструкция уличного освещения х.Фомин |  | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 150 | 0 | 150 | 0 |  |

2010-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| Реконструкция уличного освещения х.Фомин |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  |

2.4. «Обращение с отходами производства и потребления»

В настоящее время на территории сельского поселения существует санкционированная свалка  временного хранения ТБО: к западу от х.Фомин площадью 5 га на ненормативном расстоянии от жилой застройки. В санитарно-защитной зоне свалки ТБО расположена жилая застройка х.Фомин.

Объём заполнения свалки – 50%. Специализированных организаций занимающихся санитарной очисткой нет, вывоз ТБО производится населением самостоятельно.

В дальнейшем программой предусматривается:

закрытие существующей свалки ТБО с последующей рекультивацией земель;

оформление документов по отводу земельного участка для размещения полигона твёрдых бытовых отходов поселения,

организация полигона ТБО площадью 2,5 га с нормативной санитарно-защитной зоной - 1000 м на запад от границы села.

Объём полигона позволит принимать отходы Фоминского сельского поселения.

Средства выделяемые на содержание свалок по программе «Комплексное благоустройство территорий сел и хуторов муниципального образования «Заветинский район» в 2015- 2025 годы »

| № П/П | Наименование сельского поселения | Объем финансирования мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |  |
| 1 | Фоминское сельское поселение | 10 | 10 |  | 10 | 15 | 20 | 30 | Подрядная организация |

Санитарная очистка территории

Наиболее рациональной уборкой населенных мест является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Необходимые мероприятия по  повышению уровня санитарного состояния сельского поселения.

- Организовать водоотведение с территории объекта размещения ТБО согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на объекте размещения ТБО.

- Разработать генеральную схему очистки территории Фоминского сельского поселения.

- Осуществлять вывоз жидких отходов с территорий неканализованных домовладений.

Раздел 3.

Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Характеристика муниципального образования

Фоминское сельское поселение включает  три селения Заветинского района с центром в  х. Фомин. Это поселение расположено в Сальских степях, на крайнем юго-востоке Ростовской области в пределах Юго-Восточного внутриобластного района. Поселение занимает юго-западную часть Заветинского района на обоих берегах рек Джурак-Сал и его притока Загиста. Территория сельского поселения занимает площадь 510,12 кв. км и граничит на севере – с Никольским, на северо-востоке – с Заветинским, на юго-востоке – с Федосеевским, на юге – с Тюльпановским и Савдянским сельскими поселениями, на западе – с Дубовским районом.

Поселение находится на северо-западной периферии Среднеазиатского аридного (засушливого) пояса, в подзоне сухих и опустыненных степей. Климат Сальских степей отличается повышенной континентальностью, засушливостью и дискомфортностью для жизнедеятельности, а каштановые и светло-каштановые почвы с солонцами - пониженной продуктивностью.

Поселение находится на западном склоне возвышенности Ергени на границе зоны степей и подзоны полупустынь. В пределах области местный климат отличается повышенной континентальностью, засушливостью и дискомфортностью для жизнедеятельности, а светло-каштановые почвы с солонцами - пониженной продуктивностью. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли в поселении (0,09руб.) в 49 раз ниже средней по области (4,42руб). Вследствие засушливости климата лесная растительность в поселении встречается лишь в виде прибрежных пойменных рощ вдоль рек.

Вдоль р. Джурак-Сал в его обширной долине находятся луговые и аллювиально-луговые почвы, имеющие высокую продуктивность.

Расстояние от х. Фомин до райцентра – с.Заветное –  38км, до областного центра – г.Ростов-на-Дону – по разным дорогам от 465 до 509км. Транспортно-временная удалённость центра поселения от райцентра практически не позволяет работникам поселения трудиться в пределах с. Заветное. Ближайшая железнодорожная станция расположена в с. Дубовском (станция «Ремонтная», 138км). Местный аэропорт в с. Заветное временно закрыт. Региональная автодорога с твердым покрытием связывает х. Фомин  с с. Заветное, которое связано с с. Дубовское (железнодорожная станция), Волгодонском и Ростовом-на-Дону.

Ближайшие речные порты – в г. Волгодонск (200км) на р. Дон и в г.Волгоград на р.Волга. Ближайшие морские порты - в устьях Дона  (г. Азов) и Волги (г. Астрахань).

Ближайшие значительные города и центры обслуживания – гг.Элиста (140км), Волгодонск, Волгоград и Ростов-на-Дону. Однако теснота связей поселения с этими городами – крайне незначительная из-за существенной удалённости и повышенных финансовых и временных затрат, а также приграничного положения района на территории области, что минимизирует транзитный поток через райцентр - с. Заветное и Фоминское поселение. Большинство внешних связей поселения замыкаются на райцентре – с. Заветное - и железнодорожной станции в с. Дубовское, а также в г. Элиста. Чрезмерная удалённость поселения от крупных экономических центров – серьёзный сдерживающий фактор в развитии его производительных сил наряду с экстремально засушливыми климатическими условиями.

Транспортно-временная удалённость поселения от райцентра (38км) и теснота связей (автобус ходит всего три раза в неделю) не позволяет работникам поселения участвовать в ежедневной трудовой маятниковой миграции и трудиться в райцентре -  с. Заветное.

Вдоль автодороги Волгоград – Элиста запланировано создание железной дороги между данными городами (до 2030г.). Трасса пока не определена, она может пройти как по территории Калмыкии, так и с заходом в пределы Ростовской области. В любом варианте трассы появление прямого железнодорожного выхода из Элисты на Волгоград и Москву будет способствовать резкому улучшению степени удобства географического положения как Фоминского поселения, так и в целом – Заветинского района.

В пределах поселения имеется пункт его территории, имеющий удобное транспортно-географическое положение, которое не используется в настоящее время, но может быть использовано в качестве градообразующего фактора для развития населённого пункта.

Ближайшие речные порты – в г. Волгодонск на р. Дон и в г. Волгоград на р.Волга. Ближайшие морские порты - в устьях Дона (гг. Ростов-на-Дону и Азов) и Волги (г. Астрахань).

Ближайшие значительные центры обслуживания – гг.Элиста и Волгодонск. Другие значительные города  - Сальск, Волгоград и Ростов-на-Дону, однако теснота связей поселения с этими городами – крайне незначительная из-за существенной удалённости и повышенных финансовых и временных затрат, слабого экономического развития поселения. Большинство внешних связей поселения замыкаются на райцентре – с.Заветное. Чрезмерная удалённость поселения от крупных экономических центров – серьёзный сдерживающий фактор в развитии его производительных сил наряду с экстремально засушливыми климатическими условиями.

Ближайшая крупная строительная база создана в Волгодонском промузле.

Неудобство физико-географического положения Фоминского сельского поселения, определяющее его экстремальные природные условия, а также наличие весьма ограниченных природных ресурсов, во многом объясняет и неудобство его экономико-географического и в т.ч. транспортного положения, низкую плотность благоустроенной транспортной сети. В совокупности это негативно отражается на уровне развития их производительных сил, степени привлекательности для мигрантов и инвесторов.

Вследствие этих факторов, а также специализации экономики поселения на овцеводстве плотность населения (2,4 чел. на кв. км) и хозяйственного освоения здесь крайне низкая – одна из самых низких в районе и в области в целом.

3.2    Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание

Население

Численность населения Фоминского сельского поселения по состоянию на 01.01.15г. – 1085 человек, что от общей численности населения Заветинского района (18,5тыс. чел.) составляет  7,2 %.

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Фоминское поселение входит в число поселений с отрицательной динамикой численности населения.

Сводная таблица перспективной численности населения в разрезе населенных пунктов

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2015 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2025г. |
| х. Фомин | 919 | 916 | 911 | 910 | 905 | 894 |
| х. Алексеев | 71 | 70 | 70 | 76 | 76 | 61 |
| х. Потапенко | 95 | 94 | 94 | 90 | 90 | 85 |
| Всего по Фоминскому сельскому поселению | 1085 | 1080 | 1075 | 1070 | 1065 | 1040 |

3.3 Жилищный  фонд

Общая площадь жилищного фонда Фоминского сельского поселения  -  15,68 тыс. кв. м, в том числе:

- в частной собственности граждан – 14,22 тыс. кв.м (99,5%);

- в муниципальной собственности – 1,46 тыс. кв.м (0,5%).

Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной жилой застройкой. В ее структуре многоквартирные жилые дома составляют 52%, индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками - 48%. Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении достаточно высоки. Среднегодовой ввод жилья за 2 года составляет 0,1 тыс.кв.м/год. Износ жилищного фонда незначителен. Ветхое и аварийное жилье со степенью износа более 70% на территории поселения отсутствует.

Обеспеченность населения  жильем находится на низком уровне. В поселении на одного жителя приходится 12,6 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 9 семей. Исходя из коэффициента семейности 3 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв.м на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем всех категорий льготников необходимо построить 0,48 тыс.кв.м социального жилья.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из современных темпов ввода жилья в поселении. Исходя из этого на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 1,97 тыс. кв.м. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 18,13 тыс. кв.м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения на 15% по сравнению  с современным состоянием.

Таблица 3.3.4.1.

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда

Фоминского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс.кв.м | Проектируемый жилой фонд, тыс.кв.м |  |  |  | Итого, тыс.кв.м нового строите-льства | Итого, тыс.кв.м по населенному пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь |  |  | РС |  |  |
|  |  |  | Муници-пальный | Частный | Итого |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | х. Фомин | 12,64 | 0,38 | 0,48 | 0,86 | 1,31 | 2,17 | 14,81 |
| 2 | х. Алексеев | 1,72 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 1,86 |
| 3 | х. Потапенко | 1,32 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 1,46 |
|  | Итого по поселению | 15,68 | 0,48 | 0,48 | 0,96 | 1,49 | 2,45 | 18,13 |

Таблица 3.3.4.2.

Показатели жилого фонда по структуре застройки Фоминского с.п.

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд (тыс.м2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущест-вующий | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Сохраня- емый | Новое стр-во | Сохраня-емый | Новое стр-во |
| Индивид. жилые дома | 7,56 | 7,56 | 0,48 | 8,04 | 1,49 |
| Малоэтаж. многоквар. жилые дома (1-3 этажа) | 8,12 | 8,12 | 0,48 | 8,60 | - |
| Итого по поселению: | 15,68 | 15,68 | 0,96 | 16,64 | 1,49 |
|  |  | 16,64 |  | 18,13 |  |
| Ср. обеспеч. населения жилой площадью, (м2/чел.) | 12,6 | 13,7 |  | 16,2 |  |

- 3.4. Система социального и культурно-бытового обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные и введенные в действие Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2.

Для Фоминского сельского поселения рассчитана потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 1 ступени. Потребность в учреждениях 2 и 3 ступени обслуживания удовлетворяют с. Заветное, п. Зимовники, г. Элиста, г. Волгодонск и областной центр – г. Ростов-на-Дону.

3.4.1. Здравоохранение и социальное обслуживание

Здравоохранение на территории поселения осуществляют Фоминская амбулатория и аптечный пункт, находящиеся в здании Социального комплекса в хуторе Фомин

Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения в Фоминском сельском поселении в соответствие с требованиями порядка  оказания медицинской помощи  включает

- проведение капитального ремонта амбулатории с аптечным пунктом в составе Социального комплекса;

- оснащение амбулатории современным лечебным и диагностическим оборудованием;

- размещение при амбулатории отделения сестринского ухода дневного пребывания на 6-10 коек.

- организация мобильного пункта скорой помощи на территории Социального комплекса.

Обеспеченность поселения учреждениями здравоохранения является достаточной, поэтому на расчетный срок новых учреждений не планируется.

3.4.2. Образование

Образовательные услуги в поселении предоставляют

- МДОУ детский сад №8 общеразвивающего вида 2 категории, который  находится в здании Социального комплекса,  (проектная вместимость - 60 детей, фактическое наполнение – 32 ребенка).

- МОУ Фоминская средняя общеобразовательная школа в х. Фомин 1971 года ввода в эксплуатацию (проектная вместимость - 187 учащихся, фактическое наполнение – 125 учащихся).

Обеспеченность образовательными учреждениями Фоминского сельского поселения является достаточной. Число мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях и школах превышает имеющуюся потребность.

Потребность в учреждениях дополнительного образования детей планируется удовлетворить за счет ведения кружковой деятельности при школе.

Необходимые мероприятия по муниципальным учреждениям образования на расчетный срок программы:

- обследование существующих зданий учреждений образования;

- капитальный ремонт и переоборудование здания общеобразовательной школы;

- капитальный ремонт здания детского сада в составе Социального комплекса,  реконструкция инженерных систем детского сада;

- благоустройство территории участка детского сада, сооружение и оборудование детских площадок  игровыми комплексами на участке детского сада.

3.4.3. Культура

На территории поселения действуют следующие учреждения культуры :

- МУК Фоминский Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест и спортивным залом на 1 этаже (второй этаж не работает);

- МУК Фоминская сельская библиотека в х. Фомин расположена в здании Социального комплекса.

Обеспеченность поселения учреждениями культуры является достаточной, поэтому на расчетный срок строительства новых учреждений не потребуется. Местными властями намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Их целью является сохранение и развитие культурного потенциала поселения, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать – пополнение фонда школьных библиотек, капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы.

Конкретными мероприятиями данной программы должны стать –

- обследование  и реконструкция  МУК Фоминского Сельского дома культуры,

- ограждение и благоустройство территории Дома культуры и сквера при нем,

- укрепление материально-технической базы, оснащение Дома культуры современным световым, музыкальным, спортивным и прочим оборудованием.

- пополнение фонда школьной библиотеки.

3.4.4. Физическая культура и спорт

На территории поселения учреждения физической культуры и спорта представлены спортивным залом и 2 спортивными площадками.

Обеспеченность поселения учреждениями физической культуры и спорта является достаточной, поэтому на расчетный срок строительства новых учреждений не потребуется. Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг;

- обеспечение     непрерывности     и     преемственности     физического     воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- расширение сети  кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение   учреждений   современным   оборудованием, применение современных тренажеров.

Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг;

- обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- расширение сети  кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение учреждений современным оборудованием, применение современных тренажеров.

3.4.5. Бытовое обслуживание

На территории поселения действует 8 предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Среди них: рыночный комплекс, 3 магазина, 1 столовая, 1 аптека, 1 парикмахерская и отделение связи, АТС, отделение связи располагаются в здании социального комплекса.

Проектируемые учреждения бытового обслуживания

| Учреждения, предприятия, сооружения | Размер земельного участка,м2 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Магазин продовольственных товаров | 145 | х. Фомин |
| Магазин продовольственных товаров | 145 | х. Фомин |
| Отделение сбербанка | 500 | х. Фомин |
| Предприятие бытового обслуживания | 1000 | х. Фомин |

- Раздел 4

#### Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2025 году:

4.1.1. снижение уровня физического износа до 50 %;

4.1.2. снижение количества аварийных ситуаций на сетях на 40 %;

4.1.3. выполнение договорных обязательств перед потребителями по давлению воды в точках потребления;

4.1.4. снижение затрат (себестоимости) на производство продукции (оказания услуг) на 15 %;

4.1.5. снижение непроизводительных потерь при транспортировке продукции до нормативного уровня.

4.2. Критерий социально-экономической эффективности программы – снижение затрат потребителей на оплату качественных услуг водоснабжения. Цель программы должна быть достигнута управляемым воздействием различных положительных эффектов от реализации инвестиционных подпрограмм.

4.3.Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции ФЗ от 26.12.2005 г. №184-ФЗ)

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 г. №865 «О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы»

- Областным законом от 01.10.2004 г. №151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области» (в редакции от 26.02.2009 г. №206-ЗС)

- Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Раздел 5

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Источником инвестиций являются бюджеты различных уровней, а токже привлечение частных инвестиций. Заказчик обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы за отчетный квартал и год.

Цель реализации проекта – качество проектирования, технический надзор, обучение и аттестация персонала, мониторинг результатов эксплуатации нового и модернизированного оборудования.

Цель инвестиций – получение заявленного эффекта: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение себестоимости, повышение качества услуг и безопасности эксплуатации оборудования, улучшение качества воды.

Раздел 6

Источники инвестиций, доступность программы для населения

6.1. Распределение затрат по источникам финансирования отражено в таблице №1.

6.2. Всего на 2015 – 2025 годы –     825         тыс. руб.

Таблица №1

Ресурсное обеспечение программы (тыс. руб.)

| Источники финансирования | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |
| 2015-2025 годы, всего (тыс. руб.) | 51 | 99,5 | 59,5 | 115 | 170 | 330 |
| Средства областного бюджета | - |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения | 51 | 99,5 | 59,5 | 115 | 170 | 330 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |

6.3.Для развития теплоснабжения и газоснабжения поселения, предлагаются следующие мероприятия:

6.4. Необходимо выполнить строительство и реконструкцию сетей уличного освещения и монтажом энергосберегающих ламп в светильниках.

6.4.2.	Распределение проектов модернизации и развития по источникам финансирования на период реализации программы 2015 – 2025 г.г. муниципального образования.

2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| Реконструкция уличного освещения х.Фомин |  | 41 | 0 | 41 | 41 |  |
| ИТОГО: |  | 41 | 0 | 41 | 41 |  |

2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| Реконструкция уличного освещения х.Фомин |  | 89,5 | 0 | 89,5 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 89,5 | 0 | 89,5 | 0 |  |

2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| Реконструкция уличного освещения х.Фомин |  | 49,5 | 0 | 49,5 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 49,5 | 0 | 49,5 | 0 |  |

2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| Реконструкция уличного освещения х.Фомин |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  |

2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| Реконструкция уличного освещения х.Фомин |  | 150 | 0 | 150 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 150 | 0 | 150 | 0 |  |

2010-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| Реконструкция уличного освещения х.Фомин |  | 300 | 0 | 300 | 0 |  |
| ИТОГО: |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  |

Раздел 7

Управление программой

Разработку и общее руководство за ходом реализации программы осуществляет Администрация Фоминского сельского поселения.

В целях координации деятельности по реализации программы, а также всестороннего анализа выполнения программы, Администрация Фоминского сельского поселения проводит заседания, на которых заслушивает информацию по выполнению мероприятий программы. Контроль исполнения программы осуществляет Собрание депутатов Фоминского сельского поселения Заветинского района Ростовской области и Администрация Фоминского сельского поселения.